ÇALIŞMA RAPORU: HydroTwin Projesi

Konu: Temel Hidrolik Modelleme (Baseline)

Tarih: 20 Şubat 2026

Aşama: Hafta 2 (15 Şubat - 22 Şubat)

PROJE KİMLİĞİ

- Proje Adı: HydroTwin: AI-Driven Digital Twin for Water Cycle Management and Anomaly Detection

- Hedef: MATLAB/Simulink ortamında hata içermeyen referans hidrolik modelin kurulması ve "Sağlıklı Akış" senaryosunun simüle edilmesi.

SİSTEM KURULUM ADIMLARI

1. Matematiksel Modelin Kurulması (Darcy-Weisbach Denklemi)

Sürtünme kayıplarının matematiksel doğrulamasını yapmak amacıyla sisteme özel bir fonksiyon bloğu eklenmiştir.

- Simulink çalışma alanına bir MATLAB Function bloğu eklendi.

- Bloğun içerisine Darcy-Weisbach sürtünme kaybı denklemi kodlandı:

ΔP=f⋅LD⋅ρ⋅v22

- Formülün çalışması için sisteme 5 adet Constant (Sabit) bloğu eklenerek aşağıdaki test değerleri girildi:

  - f (Sürtünme katsayısı): 0.02

  - L (Boru uzunluğu): 100 m

  - D (Boru çapı): 0.1 m

  - ρ (Su yoğunluğu): 1000 kg/m³

  - v (Akış hızı): 2 m/s

- Bloğun çıkışına bir Scope bağlanarak simülasyon çalıştırıldı. Çıktı grafiğinde 40.000 değerinde düz bir çizgi elde edilerek matematiksel modelin hatasız çalıştığı doğrulandı.

2. Fiziksel Hidrolik Ağın (Simscape) İnşası

Fiziksel su şebekesini modellemek için Simscape kütüphanesinden ilgili bloklar kullanılarak ana hat oluşturulmuştur.

- Bileşenler: Ekrana iki adet Reservoir (IL), bir adet Pressure Source (IL) (Pompa) ve bir adet Pipe (IL) bloğu eklendi.

- Bağlantı Rotası: Birinci Reservoir bloğu su kaynağı olarak kullanıldı ve Pressure Source girişine (A noktası) bağlandı. Pompanın çıkışı (B noktası) Pipe bloğuna, borunun çıkışı ise tahliye noktası olarak işlev gören ikinci Reservoir bloğuna bağlandı.

- Boru Parametreleri: Pipe (IL) bloğunun ayarlarından uzunluk 100 m, alan 0.1 m² olarak ayarlandı ve sürtünme hesaplamasının Darcy-Weisbach yöntemine göre (Laminar friction constant for Darcy...) yapıldığı teyit edildi.

3. Çözücü ve Fiziksel Çevre Konfigürasyonu

Fiziksel simülasyonun arka planda çalışabilmesi için ağın fiziksel özellikleri tanımlandı.

- Sisteme Solver Configuration ve Isothermal Liquid Predefined Properties blokları eklendi.

- Bu iki blok, ana su hattına T-bağlantı (düğüm noktası) mantığıyla entegre edildi.

- Simülasyonun takılmasını önlemek ve hızı artırmak amacıyla Solver Configuration ayarlarından "Use local solver" (Yerel çözücü kullan) seçeneği aktif hale getirildi.

4. Pompa Kontrolü ve Basınç Girişi

Sisteme su basacak olan pompaya gerekli çalışma komutu iletildi.

- Bir Constant bloğu oluşturularak değeri 300.000 (yaklaşık 3 bar) olarak ayarlandı.

- Bu matematiksel sinyali fiziksel komuta çevirmek için Simulink-PS Converter bloğu kullanıldı. Dönüştürücünün çıkışı, Pressure Source (IL) bloğunun fiziksel sinyal girişine (P noktası) bağlandı.

5. Sensör Entegrasyonu ve "Sağlıklı Akış" Testi

Kurulan sistemin sağlıklı çalıştığını grafik üzerinde izleyebilmek için debi ölçüm mekanizması kuruldu.

- Pompa ile boru arasına Flow Rate Sensor (IL) eklendi.

- Sensörün okuduğu debi değerini (q) standart sinyale çevirmek için bir PS-Simulink Converter kullanıldı ve çıkışı bir Scope bloğuna bağlandı.

Sonuç ve Grafik Analizi:

Simülasyon çalıştırıldığında Scope ekranında, başlangıçta çok kısa süreli bir tepe noktası ve ardından yaklaşık 700 seviyelerine hızlı bir düşüş gözlemlenmiştir. Bu durum, Pressure Source (IL) aniden açıldığında suda oluşan ilk ivmelenme dalgasını (transient/geçici rejim durumu) modellemekte olup sistemin fiziksel gerçekliğe uygun çalıştığını kanıtlamaktadır.

Bu anlık dalgalanmanın saniyenin onda biri gibi bir sürede sönümlenerek sıfırın üzerinde tamamen yatay ve stabil bir debi çizgisine dönüşmesi, hata içermeyen ve sızıntısız "Sağlıklı Akış" (Baseline) modelinin başarıyla kurulduğunu göstermektedir.