DÖNEM PROJESİ TEKLİF VE KAPSAM DOKÜMANI

HydroTwin: AI-Driven Digital Twin for Water Cycle Management and Anomaly Detection Simulation

06 Şubat 2026

Öğrenci Adı: Furkan Ertürk

Öğrenci No: 24100011810

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi ALPEREN EROĞLU

1. ÖZET VE PROBLEM TANIMI

Su kıtlığı, altyapı eskimesi ve su dağıtım ağlarındaki kayıp-kaçak oranlarının yüksekliği, modern şehirlerin ve kampüs ölçekli yerleşkelerin en kritik sürdürülebilirlik problemleri arasında yer almaktadır. Geleneksel su yönetim sistemleri çoğunlukla reaktif çalışmakta; boru hattı sızıntıları ancak fiziksel hasar büyüdükten sonra tespit edilebilmekte ve gri su geri kazanım süreçleri statik, kural tabanlı mekanizmalarla yönetilmektedir.

Bu proje kapsamında geliştirilecek HydroTwin sistemi; kampüs/bina ölçeğindeki su döngüsünün Dijital İkiz (Digital Twin) teknolojisi ile modellenmesini amaçlamaktadır. Sistem, fiziksel su şebekesinin olasılıksal ve dinamik bir simülasyon modelini oluşturarak sensör verilerini sentetik olarak üretecek; boru hatlarındaki mikro sızıntıları Yapay Zeka tabanlı Anomali Tespiti algoritmaları ile belirleyecek ve su kalitesi parametrelerini analiz ederek gri su geri kazanım kararlarını otonom biçimde optimize edecektir.

2. LİTERATÜR ÖZETİ VE YÖNTEMİN DAYANAĞI

Projenin teknolojik temeli, 2019–2025 yılları arasında yayımlanan güncel akademik çalışmalar üzerine inşa edilmiştir.

2.1 Dijital İkiz ile Sızıntı Tespiti

MDPI Sensors ve Engineering Proceedings yayınlarında, su dağıtım ağlarının olasılıksal dijital ikiz modelleri ile temsil edilmesinin; makine öğrenmesi algoritmaları kullanıldığında sızıntı tespiti (Leak Detection) ve konumlandırma (Leak Localization) doğruluğunu önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir.

2.2 Yapay Zeka Destekli Su Kalite Analizi

RSC Advances ve Springer literatürü, gri suyun yeniden kullanım süreçlerinde AI destekli kalite sınıflandırma ve mikro kirletici giderim optimizasyonunun arıtma verimliliğini yükselttiğini ortaya koymaktadır.

2.3 Hidrolik Simülasyon ve Kontrol

IOP Science ve Wiley çalışmalarında; akıllı su dağıtım sistemlerinin modellenmesi, çok katmanlı su tankı simülasyonları ve merkeziyetsiz kontrol mekanizmalarının geliştirilmesinde MATLAB/Simulink platformunun endüstri standardı olduğu vurgulanmaktadır.

2.4 Özgün Değer

Mevcut literatürdeki çalışmalar incelendiğinde; su dağıtım ağlarındaki fiziksel sızıntı tespiti ile gri su geri kazanım süreçlerinin genellikle birbirinden bağımsız, izole sistemler olarak ele alındığı görülmektedir. HydroTwin projesinin özgün değeri, hidrolik anomali tespiti ve su kalitesi optimizasyonunu tek bir "Dijital İkiz" çatısı altında bütünleştirmesinde yatmaktadır. Proje, gerçek dünyada elde edilmesi zor ve maliyetli olan "sızıntı/arıza verisi" problemini (Cold Start Problem), geliştireceği olasılıksal simülasyon motoru ile sentetik veri üreterek aşmayı hedeflemektedir. Ayrıca, siber-fiziksel sistemler (CPS) için geliştirilen bu altyapı, sadece bir izleme aracı değil; gelecekteki siber saldırı (False Data Injection) senaryolarının test edilebileceği, literatürdeki veri seti eksikliğini giderecek açık kaynaklı bir "testbed" (deneme ortamı) niteliği taşımaktadır. Hibrit yapay zeka mimarisi (Denetimli + Denetimsiz öğrenme) sayesinde sistem, etiketli veri kısıtından bağımsız olarak yüksek doğrulukla anomali tespiti yapabilme yeteneğine sahip olacaktır.

3. SİSTEM MİMARİSİ VE MODELLEME YAKLAŞIMI

3.1 Hidrolik Ağ Modeli

Su dağıtım şebekesi aşağıdaki bileşenlerle modellenmiştir:

- Su kaynağı ve rezervuar

- Pompa sistemleri

- Basınç regülasyon vanaları

- Boru hatları

- Tüketim ve gider noktaları

Boru hatlarındaki akış ve basınç kayıpları aşağıdaki fiziksel prensiplere dayalı olarak modellenmiştir:

- Hidrolik modellemede boru hattı sürtünme kayıpları Darcy–Weisbach denklemi ile ifade edilmiştir:

ΔP = f · (L/D) · (ρ · v² / 2) (1)

Burada;

f : Sürtünme katsayısı

L : Boru uzunluğu

D : Boru çapı

ρ : Akışkan yoğunluğu

v : Akış hızı parametrelerini temsil etmektedir.

- Süreklilik Denklemi: Debi korunumu

- Bernoulli Prensibi: Enerji dengesi

Bu matematiksel modelleme sayesinde simülasyon yalnızca görsel değil, fiziksel gerçekliğe dayalı çalışmaktadır.

3.2 Sızıntı (Leak) Modeli

Simülasyonda özel bir Leak Block tasarlanmıştır.

Bu blok:

- Lokal basınç düşüşü

- Debi dengesizliği

- Zamansal akış sapmaları

oluşturarak mikro ve makro sızıntı senaryolarını simüle eder.

4. SENTETİK VERİ ÜRETİMİ VE DOĞRULAMA

Simülasyon aşağıdaki sensör verilerini üretir:

- Basınç

- Debi

- pH

- Bulanıklık (Turbidity)

- Sıcaklık

4.1 Veri Gerçekçiliği

Üretilen veriler:

- Literatürde raporlanan sensör aralıklarına göre kalibre edilmiştir

- Zaman serisi korelasyonları korunmuştur (Basınç ↔ Debi)

- Sensör gecikmesi ve drift etkileri simüle edilmiştir

4.2 Gürültü Modellemesi

Gerçek saha koşullarını yansıtmak amacıyla:

- Gaussian White Noise & Random Walk Drift

- Sensör sapması

- Ölçüm belirsizliği

verilere entegre edilmiştir.

Simülasyon senaryoları sonucunda her sensör türü için minimum 10.000 zaman adımı içeren veri setleri oluşturulması planlanmaktadır.

5. YAPAY ZEKA MODÜLLERİ

5.1 Sızıntı Tespiti (Anomaly Detection)

Sistem hem denetimli hem denetimsiz algoritmalarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanılacak Modeller

Denetimli:

- Random Forest

- Support Vector Machine

Denetimsiz / Yarı Denetimli:

- Isolation Forest

- One-Class SVM

- Autoencoder (Deep Learning - GPU Accelerated) tabanlı anomali tespiti

Bu hibrit yaklaşım, etiketli veri kısıtını ortadan kaldırmayı hedefler.

5.2 Sızıntı Analiz Katmanları

Model üç aşamada çıktı üretir:

- Leak Detection: Sızıntı var mı?

- Leak Localization: Nerede?

- Severity Estimation: Ne kadar büyük?

- Sızıntı şiddeti, tahmini debi kaybı (Estimated Flow Loss) ve basınç düşüş oranı parametreleri kullanılarak nicel olarak hesaplanacaktır.

- Sızıntı konumlandırma işlemi, ağ düğümlerindeki basınç farklarının zamansal korelasyon analizi ve ters hidrolik modelleme yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilecektir.

5.3 Gri Su Kalite Sınıflandırma

Su kalite parametreleri kullanılarak üç sınıflı karar modeli geliştirilir:

- Temiz Su

- Gri Su (Arıtılabilir)

- Siyah Su (Atık)

Algoritmalar:

- Decision Tree

- XGBoost

- Random Forest

6. PERFORMANS DEĞERLENDİRME METRİKLERİ

AI modelleri aşağıdaki metriklerle değerlendirilecektir:

- Accuracy

- Precision

- Recall

- F1-Score

- ROC-AUC

- Confusion Matrix

- Modellerin genellenebilirliğini ölçmek amacıyla K-Fold Cross Validation yöntemi uygulanacaktır.

Bu metrikler, sistemin saha uygulanabilirliğini nicel olarak ortaya koyacaktır.

7. DASHBOARD VE GÖRSELLEŞTİRME

Simülasyon ve AI çıktıları, Python tabanlı Streamlit Dashboard üzerinden izlenecektir. Simulink ortamında üretilen veriler CSV/SQLite veri katmanına aktarılacak, Streamlit dashboard bu veri kaynağını gerçek zamanlıya yakın gecikme ile okuyarak görselleştirme sağlayacaktır. Bu veri akışı, Asynchronous Batch Processing mimarisi ile gerçekleştirilecektir. Simülasyon veriyi parçalar halinde dosyaya yazarken, dashboard belirli aralıklarla veri kaynağını okuyarak görselleştirme sağlayacaktır.

Gösterilecek veriler:

- Sensör akışları

- Sızıntı uyarıları

- Sistem sağlık skoru

- Su kalite sınıfları

- Zaman serisi grafikler

8. PROJE KAPSAMI

8.1 In-Scope

- Hidrolik ağın MATLAB/Simulink modellemesi

- Sentetik sensör veri üretimi

- AI tabanlı sızıntı tespiti

- Su kalite sınıflandırma

- Dashboard geliştirme

- Çoklu sızıntı stres testleri

8.2 Out-of-Scope

- Fiziksel tesisat kurulumu

- Donanım sensör entegrasyonu

- Kimyasal/biyolojik filtre tasarımı

- Mobil uygulama geliştirme

9. TEKNOLOJİ YIĞINI

| Katman | Teknoloji | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Simülasyon | MATLAB & Simulink | Hidrolik modelleme |
| Yapay Zeka | Python (Scikit-learn, TensorFlow/Keras veya PyTorch) | Anomali ve sınıflandırma |
| Veri Yönetimi | CSV / SQLite | Log ve eğitim verisi |
| Görselleştirme | Streamlit | Dashboard |

10. HAFTALIK İŞ PLANI VE İLERLEME TAKVİMİ

Hafta 1 (08 Şubat - 15 Şubat): Literatür Taraması ve Sistem Mimarisi

Projenin teorik zemini oluşturulacaktır. Literatürdeki benzer çalışmaların matematiksel modelleri incelenecek, sistemin blok diyagramı ve Simulink-Python arasındaki veri akış şeması çizilecektir. Ayrıca basınç, pH ve debi gibi sensörlerin parametre aralıkları belirlenecektir.

- Çıktı: Sistem mimari şeması ve parametre listesi. (İlerleme: %5)

Hafta 2 (15 Şubat - 22 Şubat): Temel Hidrolik Modelleme (Baseline)

MATLAB/Simulink ortamında rezervuar, pompa ve ana boru hattı blokları yerleştirilecektir. Darcy-Weisbach sürtünme denklemleri bloklara gömülerek "Sağlıklı Akış" senaryosunun ilk simülasyonu çalıştırılacaktır.

- Çıktı: Hata içermeyen referans hidrolik model. (İlerleme: %15)

Hafta 3 (22 Şubat - 01 Mart): Sızıntı Bloğu (Leak Block) Tasarımı

Sızıntı senaryolarını simüle edecek özel "Leak Block" tasarlanacaktır. Bu blok, vana açıklığı ve debi kaybı mekanizmalarını kodlayarak rastgele zamanlarda sistemde basınç düşüşü tetikleyen mantıksal devrelere sahip olacaktır.

- Çıktı: Arıza simülasyonu yapabilen modifiye edilmiş Simulink bloğu. (İlerleme: %25)

Hafta 4 (01 Mart - 08 Mart): Sentetik Veri Üretimi ve Gürültü Ekleme

Gerçek saha koşullarını yansıtmak amacıyla sensör çıkışlarına Gaussian White Noise (Beyaz Gürültü) ve sensör drift (kayma) efektleri eklenecektir. Yapay zeka eğitimi için gerekli olan minimum 10.000 satırlık ham veri, CSV formatında dışa aktarılacaktır.

- Çıktı: "Kirli" ve gerçekçi eğitim veri seti. (İlerleme: %35)

Hafta 5 (08 Mart - 15 Mart): Veri Ön İşleme ve Keşifsel Analiz (EDA)

Python ortamında (Pandas/NumPy) veriler temizlenecek ve zaman serisi analizleri yapılacaktır. Basınç ve debi arasındaki korelasyon matrisleri çıkarılarak veri seti Eğitim, Test ve Doğrulama kümelerine ayrılacaktır.

- Çıktı: Modele girmeye hazır, işlenmiş veri seti. (İlerleme: %40)

Hafta 6 (15 Mart - 22 Mart): AI Modül 1 — Anomali Tespiti

Isolation Forest ve Autoencoder modelleri kurularak sızıntı tespiti için ilk eğitimler gerçekleştirilecektir. Sızıntı içeren ve içermeyen veri setleri üzerinde hiperparametre optimizasyonu yapılarak modelin başarımı test edilecektir.

- Çıktı: Sızıntı var/yok kararı verebilen eğitilmiş model. (İlerleme: %55)

Hafta 7 (22 Mart - 29 Mart): AI Modül 2 — Sınıflandırma ve Konumlandırma

Sızıntının şiddetini ve tahmini konumunu belirlemek üzere Regresyon ve XGBoost modelleri eğitilecektir. Ayrıca gri suyun kalitesini analiz eden sınıflandırma algoritmaları sisteme entegre edilecektir.

- Çıktı: Sızıntı karakteristiğini ve su kalitesini analiz eden çok katmanlı yapı. (İlerleme: %65)

Hafta 8 (29 Mart - 05 Nisan): Simulink ve Python Entegrasyonu

Simülasyon çalışırken üretilen verilerin Python tarafından anlık olarak okunmasını sağlayan "Batch Processing" veya "Watchdog" yapısı kurulacaktır. Bu sayede mühendislik simülasyonu ile veri bilimi katmanı birbirine bağlanacaktır.

- Çıktı: Uçtan uca çalışan entegre sistem prototipi. (İlerleme: %75)

Hafta 9 (05 Nisan - 12 Nisan): Dashboard Geliştirme (Streamlit)

Sistemin son kullanıcı arayüzü tasarlanacaktır. Anlık sensör grafikleri, AI tabanlı uyarı mekanizmaları ve sistem sağlık skorları Streamlit kütüphanesi kullanılarak görselleştirilecektir.

- Çıktı: Çalışan bir web tabanlı izleme paneli. (İlerleme: %85)

Hafta 10 (12 Nisan - 19 Nisan): Bütünleşik Testler ve Stres Testleri

Sistem; aşırı basınç, çoklu sızıntı ve sensör kaybı gibi uç senaryolarda test edilecektir. AI modelinin Yanlış Pozitif (False Positive) oranları ölçülecek ve dashboard gecikme süreleri optimize edilecektir.

- Çıktı: Doğrulanmış ve stabilize edilmiş sistem. (İlerleme: %90)

Hafta 11 (19 Nisan - 26 Nisan): Raporlama ve Dokümantasyon

Projenin teknik raporu IEEE formatına uygun olarak yazılacaktır. Ayrıca sistemin nasıl çalıştırılacağını anlatan kullanıcı kılavuzu hazırlanacak ve GitHub reposu düzenlenecektir.

- Çıktı: Akademik rapor ve teknik dokümantasyon. (İlerleme: %95)

Hafta 12 (26 Nisan - 03 Mayıs): Final Sunumu ve Teslim

Projenin tanıtım videosu ve sunum materyalleri hazırlanacaktır. Danışman öğretim üyesi ile son kontroller yapılarak proje teslim edilecektir.

- Çıktı: Tamamlanmış proje teslimi. (İlerleme: %100)

11. GELECEK VİZYONU (TÜBİTAK 2209-A)

Bu proje, daha geniş kapsamlı bir akıllı su yönetim platformunun Faz-1 prototipidir.

Faz-2’de eklenecek katmanlar:

- IoT sensör entegrasyonu

- Gerçek zamanlı veri akışı

- SCADA benzeri izleme

- Siber güvenlik modülü

Özellikle False Data Injection saldırılarına karşı geliştirilecek anomali tespit mekanizmaları, mevcut AI altyapısının siber-fiziksel güvenlik alanına genişletilmesini sağlayacaktır. Böylece geliştirilen dijital ikiz altyapısı, siber-fiziksel sistem güvenliği araştırmaları için test edilebilir bir simülasyon ortamı sunacaktır.

12. KAYNAKÇA

- "A Probabilistic Digital Twin for Leak Localization in Water Distribution Networks." [Erişim: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/13/6179]

- "Machine Learning-Based Digital Twin for Water Distribution Network Anomaly Detection and Localization" [Erişim: https://www.mdpi.com/2673-4591/69/1/201]

- "Investigating the Performance of Kolmogorov–Arnold Network on Acoustic Leak Detection in Water Distribution Networks." [Erişim: https://ieeexplore.ieee.org/document/11028126/]

- "Water Leak Detection: A Comprehensive Review of Methods, Challenges, and Future Directions" [Erişim: https://www.mdpi.com/2073-4441/16/20/2975]

- "Innovative approaches to greywater micropollutant removal: AI-driven solutions and future Outlook." [Erişim: https://xlink.rsc.org/?DOI=D5RA00489F]

- "A Review of Computational Modeling in Wastewater Treatment Processes." [Erişim: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsestwater.3c00117]

- "A Review on Treatment Methods, Recycling, and Reuse of Ablution Greywater for Sustainable Water Resource Management" [Erişim: https://link.springer.com/10.1007/s41101-025-00357-0]

- "Modeling and Simulation of Layered Water Tank Based on MATLAB/SIMULINK" [Erişim: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2173/1/012005/meta]

- "Speed and Pressure Controls of Pumps-as-Turbines Installed in Branch of Water-Distribution Network Subjected to Highly Variable Flow Rates." [Erişim: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/24/4738]

- "Decentralized periodic event-triggered control for smart water distribution systems via digital twin approach." [Erişim: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rnc.7484]

- "IoT and Real-time Data Analytics Optimize Greywater Recycling" [Erişim: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10391788]