Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DÖNEM PROJESİ VİZE DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: HydroTwin: AI-Driven Digital Twin for Water Cycle Management and Anomaly Detection Simulation

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Alperen Eroğlu

Öğrenci: Furkan Ertürk 24100011810

Konya, 2026

1. PROJE ÖZETİ VE PROBLEM TANIMI

Su kıtlığı ve altyapı eskimesi, modern yerleşkelerin en kritik sürdürülebilirlik problemleridir. Geleneksel su yönetim sistemleri reaktif çalışmakta olup, sızıntılar ancak fiziksel hasar büyüdükten sonra tespit edilebilmektedir. "HydroTwin" projesi, kampüs/bina ölçeğindeki su döngüsünün olasılıksal bir Dijital İkiz (Digital Twin) modelini oluşturarak, sensör verilerini sentetik olarak üretmeyi ve sızıntıları Yapay Zeka tabanlı anomali tespiti algoritmaları ile önceden belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. PROJENİN AMACI VE ÖZGÜN DEĞERİ

Projenin temel amacı, siber-fiziksel sistemler üzerinden hidrolik anomali tespiti ve su kalitesi optimizasyonunu tek bir platformda birleştirmektir.

Akademik ve Algoritmik Özgün Değer: Literatür incelendiğinde, sızıntı tespiti ile gri su geri kazanım süreçlerinin izole sistemler olarak ele alındığı görülmektedir. HydroTwin, bu iki yapıyı "Co-Simulation" (Eş-Simülasyon) mimarisiyle birleştirmektedir. Algoritmik özgünlüğümüz; gözetimsiz öğrenme (Isolation Forest) ile "var/yok" anomalisi saptayan ve gözetimli öğrenme (XGBoost) ile şiddet/kalite sınıflandırması yapan "Çok Katmanlı Hibrit Yapay Zeka" mimarisidir. Ayrıca literatürdeki en büyük eksiklik olan "sızıntı arıza verisi" (Cold Start Problem), fizik motoru kullanılarak üretilen sentetik IoT verileriyle aşılmaktadır. Piyasada bu sistemin tercih edilme sebebi; fiziksel sensör maliyetlerini minimize ederek, sızıntıları haftalar öncesinden tahmin eden (Kestirimci Bakım) düşük maliyetli bir yazılım çözümü sunmasıdır.

3. YÖNTEM VE DONANIM/YAZILIM SEÇİM GEREKÇELERİ

Projeye başlarken atılan her mühendislik adımının arkasında literatüre dayalı bir gerekçe bulunmaktadır:

- Fiziksel Modelleme (MATLAB/Simulink): Su dağıtım sistemlerinin modellenmesinde Darcy-Weisbach formülü ΔP=f·L/D·ρ·v2/2 kullanılmıştır. Açık kaynaklı diğer fizik motorları yerine Simulink'in Simscape kütüphanesinin seçilme sebebi, endüstri standardı olması ve termodinamik/hidrolik akışları mikroskobik düzeyde simüle edebilmesidir.

- Makine Öğrenmesi (Python/Scikit-Learn/XGBoost): Tablusal (Tabular) sensör verilerinde derin öğrenme modellerinden ziyade, ağaç tabanlı algoritmaların (XGBoost) çok daha hızlı ve yüksek "Precision" değerleriyle çalıştığı bilindiğinden bu algoritmalar tercih edilmiştir.

- Arayüz (Streamlit): Geliştirilen AI modellerinin asenkron veri işleme mimarisiyle canlı izlenebilmesi için web tabanlı, düşük gecikmeli Streamlit framework'ü seçilmiştir.

4. HAFTALIK İŞ PLANI VE GERÇEKLEŞEN ADIMLAR

(Uyarı: Öğrenme süreçleri, teknik problemler ve çözümleri detaylandırılmıştır)

Hafta 1: Literatür Taraması ve Sistem Mimarisi

- Yapılanlar: Projenin teorik zemini oluşturulmuş, MDPI ve IEEE kaynaklı güncel makaleler incelenmiştir. Sistem mimari şeması çizilmiştir.

- Versiyon Kontrol: Tüm proje dosyaları, bireysel çalışma disiplinini kanıtlamak ve kod güvenliğini sağlamak amacıyla GitHub'a yüklenmiştir.

  - GitHub Repo Linki: [Buraya kendi github proje linkini yapıştır] (Bu repoda Simulink modelleri, Python scriptleri ve veri setleri barındırılmaktadır).

Hafta 2 & 3: Temel Hidrolik Modelleme ve Sızıntı Bloğu Tasarımı

- Yapılanlar: Simulink ortamında pompa ve boru hattı blokları yerleştirilerek referans hidrolik model kurulmuştur. 50. saniyede tetiklenen özel bir "Leak Block" tasarlanmıştır.

- Kanıt: [Figür 1: Simulink Hidrolik Devre Tasarımı ve Leak Block Bağlantıları buraya eklenecektir]

Hafta 4: Sentetik Veri Üretimi ve Gürültü Ekleme

- Yapılanlar: Gerçek saha koşullarını simüle etmek için "Band-Limited White Noise" bloğu kullanılarak (Noise Power: 0.01) eğitim veri setleri dışa aktarılmıştır.

- Teknik Problem ve Çözüm: MATLAB "out" objesinden veri çekerken Unrecognized field name hatası alınmıştır. To Workspace bloğunun isimlendirme formatı düzeltilerek veri senkronizasyonu sağlanmıştır.

Hafta 5: Veri Ön İşleme ve Co-Simulation (Basınç & pH)

- Öğrenim ve Geliştirme: Sadece Debi (Flow_Rate) verisinin kalite analizi için yetersiz olduğu saptanmıştır. Simulink'e "Pressure Sensor" paralel olarak bağlanmıştır. Simulink kimyasal hesaplama yapamadığı için, Python ortamında Co-Simulation yöntemiyle 50. saniyeden sonra 7.2'den 8.5'e artan logaritmik bir pH (Gri Su) verisi sentezlenmiştir.

Hafta 6: AI Modül 1 — Anomali Tespiti

- Yapılanlar: Isolation Forest modeli gözetimsiz olarak eğitilmiştir.

- Araştırma Bulgusu: Model %54.63 başarıda kalmıştır. Bu bir kod hatası değil, algoritmanın "nadir olay" (contamination) arama doğasından kaynaklıdır. Verinin %50'si sızıntı içerdiği için teorik sınıra takılmıştır. Bu durum analiz edilerek gözetimli modellere geçiş kararı alınmıştır.

Hafta 7: AI Modül 2 — Sınıflandırma ve Konumlandırma

- Yapılanlar: XGBoost algoritması; debi artışı, basınç düşüşü ve pH bozulmasını aynı anda (3 boyutlu) analiz edecek şekilde eğitilmiş ve sızıntı/gri su tespitinde %100 "Accuracy" oranına ulaşmıştır.

- Kanıt: [Tablo 1: XGBoost Classification Report sonuçları buraya eklenecektir]

Hafta 8 & 9: Simulink-Python Entegrasyonu ve Dashboard Geliştirme

- Yapılanlar: Streamlit kullanılarak yapay zeka entegreli canlı izleme paneli (Dashboard) ayağa kaldırılmıştır.

- Teknik Problem ve Çözüm: 30.000 satırlık verinin UI üzerinde render edilmesi sırasında tarayıcıda darboğaz (kasma) yaşanmıştır. Python koduna "Downsampling" (Veri Seyreltme - if len(gecmis_veri) > 800:) mantığı eklenerek ekrandaki çizim yükü hafifletilmiş ve sistem yüksek performanslı hale getirilmiştir.

- Kanıt: [Figür 2: Çalışan Streamlit Dashboard Ekran Görüntüsü buraya eklenecektir]

5. KALAN SÜREÇ İÇİN BAŞARI ÖLÇÜTLERİ (Hafta 10-14)

- Hafta 10: Bütünleşik Testler. Aşırı basınç senaryolarında Yanlış Pozitif (False Positive) oranlarının %2'nin altına indirilmesi. (Başarı Ölçütü: %90)

- Hafta 11 & 12: Proje teknik raporunun IEEE formatında yazılması ve donanım/yazılım bağımlılıklarının dokümantasyonu. (Başarı Ölçütü: %95)

- Hafta 13 & 14: TÜBİTAK 2209-A başvuru formatına uygun nihai düzenlemelerin yapılması ve jüri sunumu hazırlıkları. (Başarı Ölçütü: %100)